Инструкция по программированию микроконтроллера Atmega 644P для работы в качестве конвертера MDB>UART

- Подключить контроллер arduino UNO R3. Можно и другой, но этот – предпочтительнее.

Открываем среду Arduino, находим в примерах скетч ArduinoISP. Загружаем его.

- Теперь он работает как программатор. Осталось отключить автоматическую перезагрузку контроллера, перерезав дорожку на плате (между этих контактов):

- Для удобства можно подключить светодиоды. Они будут показывать работает ли программатор и какой у него статус. Первый циклически светится ярче и тускнеет. Это говорит о том что программа программатора загружена. Второй загорается и тухнет если произошла ошибка загрузки. Третий моргает когда передаются данные.

- Подключаем программатор к контроллеру 644 по схеме:

Всего нужно подключить 3 провода (к пинам 1, 2, 3) и GND. Питание либо внешнее либо с программатора.

- Устанавливаем поддержку контроллера 644 в Arduino: https://github.com/MCUdude/MightyCore#how-to-install

Инструкция с этой страницы

- Open the Arduino IDE.

- Open the File > Preferences menu item.

- Enter the following URL in Additional Boards Manager URLs:

- https://mcudude.github.io/MightyCore/package_MCUdude_MightyCore_index.json

- Separate the URLs using a comma ( , ) if you have more than one URL

- Open the Tools > Board > Boards Manager... menu item.

- Wait for the platform indexes to finish downloading.

- Scroll down until you see the MightyCore entry and click on it.

- Click Install.

- After installation is complete close the Boards Manager window.

- Устанавливаем настройки:

  - Плата Atmega644

  - Variant: 644PA

  - BOD: disabled

  - Clock 16 Mhz external

  - Compiler LTO: enabled

  - Программатор: Arduino as ISP

Порт: тот к которому подключен программатор.

- Выбираем меню инструменты – прошить загрузчик. Программатор начнет мигать лампочками. Среда сообщит о успешной загрузке.

- Теперь открываем скетч MDB Master. Загружаем его через меню скетч-загрузить через программатор.